附件3

| 成都市建筑领域节能降碳应用场景清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 场景名称 | 建设单位或所有权人 | 地址 | 节能降碳措施应用情况 | 所属区 （市）县 | 备注 |
| 1 | 中建滨湖设计总部 | 成都华府锦城中建房地产开发有限公司 | 天府新区兴隆街道兴隆湖湖畔北路 | 项目于2016年4月开工建设，2021年1月竣工，总建筑面积7.8万平方米，地上建筑面积3.9万平方米，按照三星级绿色建筑标准建设，并取得了近零能耗建筑标识证书。共采用了近40项低碳建筑技术，其中引领技术9项、示范技术24项，包括光储直柔技术、三银双中空Low-E玻璃、立体绿化、采光天井、下沉庭院、光导管技术、气象跟踪技术自控天窗、空心叠合板、装配式框架屈曲约束支撑、大直径、高强钢筋灌浆套筒连接、高显热多联机+深度除湿新风系统、磁悬浮高温冷水机组、低氮冷凝热回收锅炉、地面辐射供冷技术、预冷通风技术、工位送风技术、地下车库CO监控系统、低影响开发雨水系统、雨水进行绿化灌溉、道路冲洗、智慧灌溉系统、直流供配电技术、办公工位智慧照明技术、直流物联网照明技术、建筑整体应用建筑智慧管理平台等。 项目屋面及西墙外表面采用反光涂料，太阳反射率接近涂层材料理论物理限值0.95，无论是白天还是夜晚，屋顶和西墙外表面温度恒低于气温，远低于没有涂覆涂料的表面温度。 | 天府新区 |  |
| 2 | 中建西南院第二办公楼改造项目 | 中建西南设计研究院 | 高新区天府大道北段866号 | 项目总建筑面积8.6万平方米，其中地上建筑面积4.7万平方米，地下建筑面积3.9万平方米，于2010年建成，2023年6月实施改造，2024年4月完工。共采用近20项切实可行的节能减碳改造措施，包括光伏发电及消纳、供暖热源电气化替代、强化自然通风、遮阳与绿视率提升、空调系统能效提升、竖向交通性能提升、照明LED替代、变配电系统智能控制、能源系统智慧管理等。 项目将空调热源由燃气锅炉改为高效空气源热泵机组，将冷却塔换为逼近度可达2.5℃的高性能产品，新风系统改造为根据CO2浓度调节的智能新风系统，设置群智能控制系统。 | 高新区 |  |
| 3 | 四川省建筑科学研究院科技楼改造项目 | 四川省建筑科学研究院 | 金牛区一环路北三段55号 | 项目始建于1985年，于2018年进行了绿色改造，因地制宜采用了被动式建筑、太阳能光伏发电、外窗外遮阳、空气净化处理等技术以及垂直+屋顶绿化、空气质量在线监测、雨水回收利用、智能灯光+空调控制系统、新风热回收系统、集成智能化系统、能耗管理系统、可循环材料利用等绿色措施。项目获得了2020年度全国绿色建筑创新奖、三星级绿色建筑标识、超低能耗建筑标识。 | 金牛区 |  |
| 4 | 成都大悦城 | 卓远地产（成都）有限公司 | 武侯区大悦路518号 | 项目总建筑面积31万平方米，包括写字楼、大型购物中心、主题街区三大部分，主体结构地下3层、地上3层，局部4-6层。项目是从设计到运营全过程能耗能效目标管理的大型公共建筑，自高效制冷机房搭建以来，通过高效制冷机组和能源管理系统的协同运行，取得了良好的经济效益，冷站综合能效达到 4.4，年节能量约408万度电，每年可减少二氧化碳排放 4293.4 吨。 | 武侯区 |  |
| 5 | 五粮液集团新经济中心 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 高新区瑞龙路 | 项目应用碲化镉发电玻璃，安装面积8640平方米、装机容量586千瓦，年发电量预计48万度。其中屋顶安装2890平方米，幕墙安装5750平方米。 | 高新区 |  |
| 6 | 武侯金茂府 | 成都隆中策置业有限公司 | 武侯区来凤三路52号 | 项目占地面积约162亩，总建筑面积约27万平方米，分三期开发，均已完工，采用地源热泵系统进行制冷供暖。一期地源热泵总投资约7600万元，共打井620口，采用2台地源热泵机组+1台冷水机组+2台风冷热泵的供能模式；二期地源热泵总投资约6200万元，共打井393口，采用2台地源热泵机组+1台冷水机组+2台风冷热泵的供能模式；三期地源热泵总投资约7400万元，共打井410口，采用2台地源热泵机组+1台冷水机组+2台风冷热泵的供能模式。 | 武侯区 |  |
| 7 | 成都建工科技有限公司 | 成都建工集团、简阳国资实业公司 | 简阳市龙中路 | 项目于2021年12月建成，可年产6万立方米的装配式建筑混凝土部品部件、1.5万立方米大型市政混凝土部品部件、110万平方米市政铺装部品，每年可回收处理建筑垃圾100万吨，年产值超10亿元。 | 简阳市 |  |